Сингулярности возникают при сокращении доступного количества степеней свободы манипулятора. Математически возникновение сингулярности связан с понижением ранга матрицы Якоби Jq∈R6×n – линейного отображения скоростей из пространства сочленений в Декартово пространство.

Выделяют следующие основные методы вычисления рабочего пространства манипуляторов [1]:

- Генерация точек рабочего пространства методами вероятностного или прямого перебора конфигураций сочленений манипулятора. Получение точек рабочего пространства путем применения прямой кинематики.

- Геометрические методы.

- Аналитические методы.

Одним из аналитических методов нахождения сингулярностей является вычисление значений углов (q) при нулевом Якобиане (Ур. 1.3):

Jq=0#Ур. 1.3

В случае, если количество степеней свободы манипулятора 𝑛 < 6, то вычисляется псевдо-обратная матрица (Ур. 1.4):

J+=JTJ-1JT#Ур. 1.4

В первой части Проекта рабочая область манипулятора была вычислена при помощи метода прямого перебора. В рамках метода осуществлялась дискретизация конфигураций сочленений манипулятора (по 5–10 градусов по каждому из сочленений), в результате чего были получены точки рабочего пространства в декартовой системе координат (Рис. 1.3).

Рис. 1.3. Точки рабочего простанства манипулятора Сервосила Инженер (Matlab)

При вычислении сингулярностей используется метод, описанный в статье [2]. Выпишем уравнение для ориентации и позиции конечного инструмента относительно базовой системы координат (Ур. 1.5):

xyzαβγ=c1r1+r3c23+r2c2s1r1+r3c23+r2c2r3s23+r2s20θ2+θ3+θ4θ1#Ур.1.5

где сi и si – функции синуса и косинуса i-ого сочленения, ri – длина звена и параметры в левой части уравнения – поза конечного инструмента.

Ограничения углов сочленений манипулятора заданы в параметрическом виде (Ур. 1.6):

θiλi=ai+bisλi⇒λi=arcsinθi-aibi

ai=θimax+θimin2, bi=θimax-θimin2#Ур.1.6

Данные предельных углов сочленений, экспериментально установлные в первой части Проекта, представлены в Табл. 1.1.

Табл. 1.1. Экспериментально установленные предельные (минимальные и максимальные) значения углов сочленений манипулятора Сервосила Инженер (в градусах).

| i | θimin | θimax |
| --- | --- | --- |
| 1 | -137.3 | 214.2 |
| 2 | -16.4 | 114.2 |
| 3 | -216.9 | 0 |
| 4 | 0 | 188 |

Выпишем ограничения позы манипулятора в следующем виде (Ур. 1.7):

ξθλ=JTJdθλdλ#Ур.1.7

J=-s1l1+l2c2+l3c23-c1l2s2+l3s23-l3c1s230c1l1+l2c2+l3c23-s1l2s2+l3s23-l3s1s2300l2c2+l3c23l3c230000001111000

dθλdλ=b1cλ1b2cλ2b3cλ3b4cλ4

где li – длина i-ого звена.

Поиск сингулярностей осуществляется путем решения уравнения 𝜉 = 0, т.е. поиск конфигураций. Выпишем полученные уравнения для детерминанта (Ур. 1.8):

b1b2b3b4l2l32⋅cλ1cλ2cλ3sa3+b3sλ32=0#Ур.1.8

l22c2a2+b2sλ22+l32c2a2+a3+b2sλ2+b3sλ32+l2l3c2a2+a3+2b2sλ2+b3sλ3+2l1l3c(a2+a3+b2sλ2+b3sλ3)+2l1l2ca2+b2sλ2+l2l3c(a3+b3sλ3)=-l12+l22+l32+22

Для полученных решений λi вычисляются соответствующие углы θ(λi) и строится параметрическая функция (Рис. 1.4): фиксируется угол одного из рассматриваемых сочленений и перебираются все возможные конфигурации остальных сочленений.

Рис. 1.4. Параметрические функции граничных сингулярностей манипулятора РТС Сервосила Инженер (Matlab).

Кинематическая модель манипулятора мобильного РТС задана DH – параметрами (Табл. 1.2) и предельными значениями углов сочленений (Табл. 1.1). По сравнению с первой частью Проекта были получены более точные значения длины звеньев и добавлена трансформация для конечного инструмента. Для этого проводились дополнительные замеры CAD модели (Рис. 1.6) робота в программном обеспечении Blender.

Рис. 1.6. Размеры CAD модели базы мобильного РТС Сервосила Инженер.

Табл. 1.2. DH – параметры, описывающие кинематику манипулятора РТС Сервосила Инженер.

| Название узла | Длина узла (мм) | Поворот вокруг OX (рад) | Смещение (мм) | Поворот вокруг OZ, θ (рад) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| waist | 70 | π/2 | 50 | θ1 |
| shoulder | 300 | 0 | 0 | θ2 |
| elbow | 420 | 0 | -60 | θ3+π |
| neck | 100 | 0 | 60 | θ1- π/2 |

Трансформация для конечно инструмента (камеры) задана в виде (смещение в мм):

Ttool= 0100-100-5000100001

Обновленная кинематическая модель манипулятора мобильного РТС Сервосила Инженер представлена на Рис. 1.7.

Рис. 1.7. Модель манипулятора в среде MATLAB. Система координат обозначает конечный инструмент (камеру).

| Утилита для мониторинга процессов в режиме реального времени pidstat | 1 | pidstat | Подробную информацию можно найти на сайте https://man7.org/linux/man-pages/man1/pidstat.1.html |
| --- | --- | --- | --- |

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1.	Oetomo D., Ang Jr M.H. Singularity robust algorithm in serial manipulators // Robot. Comput.-Integr. Manuf. 2009. Vol. 25, № 1. P. 122–134.

2.	Goyal K., Sethi D. An analytical method to find workspace of a robotic manipulator // J. Mech. Eng. 2010. Vol. 41, № 1. P. 25–30.